«Профилактика пожаров от электрооборудования».

Основы безопасной эксплуатации электрооборудования"

Неисправное электрооборудование, с большой вероятностью, может стать причиной пожара. Народная мудрость гласит: «Вор обшарит - хоть стены оставит, а огонь и те заберет». Ущерб от пожара многократно превышает затраты на профилактику электрооборудования, не говоря об угрозе жизни людей.

Предотвращение  аварий в электроустановках начинается  еще на стадии проектирования и строительства.  Неквалифицированные специалисты не в состоянии предусмотреть все возможные риски и опасности при проектировании. Выполнение электромонтажных работ случайными людьми, не имеющими достаточных знаний,   значительно повышает риск  возникновения пожара.

Монтаж линий внутреннего электроснабжения рекомендуется выполнять кабелями  марки  ВВГнг либо NYM с медными жилами.  Оболочка таких кабелей  не распространяет горение и даже в случае перегрева не может стать причиной пожара.  Контакты алюминиевых проводников менее надежны и более склонны к образованию электрической дуги.   Большое значение имеет правильный подбор номиналов защитных аппаратов.

Контактные соединения являются наиболее вероятными местами  перегрева и возникновения электрической дуги.   Распределительные устройства должны располагаться так,  чтобы был обеспечен свободный доступ для последующих  проверок и  обслуживаний.

Ослабление контактных соединений и  их сверхнормативный нагрев можно  определить по признакам изменения цвета токоведущих частей и изоляции кабеля,  Повышенной температуре     контактных соединений, как правило, сопутствует запах горелой изоляции.

Простой визуальный осмотр  электроустановок, в абсолютном большинстве случает,  позволяет выявить развивающуюся неисправность и  предотвратить   пожар. Поэтому так важно наличие и своевременное выполнение графиков осмотров и  планово-предупредительных  ремонтов электрооборудования. Работоспособные коммутационно-защитные аппараты смогут отключить электроустановку, работающую в аварийном режиме. Физический износ оборудования выявляется при проведении электрофизических измерений. Соблюдение этих простых правил значительно снизят  риск возникновения пожара .

Дмитрий Тарасов

Начальник Хотимской  районной энергогазинспекции