Требования безопасности при складировании лесоматериалов и

пиломатериалов

Требования безопасности по формированию штабелей круглых лесоматериалов определены Правилами по охране труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из дерева, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 30.03.2020 № 32/5 (далее – Правила).

Так, Правилами определено, что при складировании лесоматериалов и пиломатериалов применяется штабельное хранение. Типы и размеры штабелей круглых лесоматериалов (бревен), оборудование, применяемое при штабелевке, способы и условиями подачи лесоматериалов на участки работ определяются технологическими документами (технологические карты, технологические инструкции и иные).

Для каждого штабеля должно быть оборудовано подштабельное основание из бревен. Высота подштабельного основания должна быть не менее 15 см при влажном способе хранения и не менее 25 см при сухом способе хранения. На слабых грунтах под бревна, используемые в качестве подкладок, должен быть сделан сплошной настил из низкосортных бревен. В качестве подкладок и настила, применяются круглые лесоматериалы, не пораженные гнилью, без биологических и механических повреждений.

Формирование и разборка штабелей и пакетов круглых лесоматериалов (бревен) выполняются с применением соответствующих средств связи: радиосвязь, голосовая или визуальная связь. Визуальная связь (сигнализация жестами или флажками) допускается только при хорошей видимости.

Высота штабеля лесоматериалов должна составлять не более: 1,8 м - при штабелевке вручную; 3 м - при штабелевке челюстным лесопогрузчиком; 6 м - при формировании штабелей кабель-краном; 12 м - при формировании штабелей мостовым, башенным, портальным и козловым грузоподъемными кранами. При укладке и разборке штабелей и пакетов лесоматериалов с использованием грузоподъемных механизмов, исключается нахождение работающих под поднятым и перемещаемым грузом.

Подниматься и опускаться со штабелей и пакетов лесоматериалов следует по приставной лестнице.

При укладке штабелей круглых лесоматериалов (бревен) необходимо соблюдать следующие требования:

отдельные бревна не должны выступать за его пределы более чем на 0,5 м;

в один и тот же штабель укладываются круглые лесоматериалы, отличающиеся по длине: для хвойных - не более 1 м, для лиственных - 0,5 м;

в концах плотных, плотнорядовых и шаговых штабелей должны быть устройства, исключающие произвольное раскатывание бревен. При отсутствии таких устройств концы штабелей должны иметь угол, равный углу естественного раскатывания бревен (не более 35°);

при формировании штабелей бревен плотной укладки лебедками работающим, находящимся на штабеле, запрещается во время работы лебедки выходить на край штабеля и подходить к движущемуся канату ближе чем на 1 м. Во время выдергивания лебедкой стропов из-под отцепленной пачки бревен работающие должны располагаться от лебедки на расстоянии не менее длины стропов;

при размещении бревен грузоподъемным краном в плотные и пачковые штабеля в момент опускания пачки бревен работающим необходимо располагаться на расстоянии не менее 10 м от места укладки. К месту размещения пачки бревен в штабель следует подходить после того, как пачка бревен при опускании будет остановлена на высоте не более 1 м. Направлять пачки, поправлять прокладки допускается только баграми длиной не менее 1,5 м;

сигнал на вытаскивание стропов из-под опущенной на штабель пачки бревен подается после того, как работающие отойдут от нее на расстояние не менее 10 м;

расстояние от зданий до штабелей круглых лесоматериалов и пиломатериалов должно составлять не менее 15 м и 30 м соответственно;

при сильном ветре (6 баллов и более), ливневом дожде, густом тумане (видимость менее 50 м) и снегопаде формирование и разборка штабелей высотой более 2 м не допускаются.

При укладке и разборке штабелей круглых лесоматериалов (бревен) не допускается:

сбрасывать бревна с лесотранспортного средства и одновременно формировать штабель;

производить работы одновременно на соседних штабелях;

находиться ближе 10 м от укладываемых или разбираемых штабелей;

брать бревна из нижних рядов при разборке штабелей до тех пор, пока не убраны верхние ряды;

откатывать бревна, находясь на пути их перемещения.

При подъеме автопогрузчиком или грузоподъемным краном с вилочным захватом плотных пакетов пиломатериалов для формирования рядовых штабелей необходимо применять прижимы, скобы, временные обвязки для предотвращения падения крайних досок. Формировать штабели из плотных неувязанных пакетов пиломатериалов не допускается.

Укладка и снятие пакетов пиломатериалов, обернутых защитной бумагой или пленкой, производится с применением портальных или вилочных захватов. При этом на штабелях из пакетов пиломатериалов в обертке находиться работающим не допускается.

Начальник отдела

управления по труду, занятости и социальной

защите Хотимского райисполкома                                                                        А.В.Федарцов