Кровельные работы

- Обеспечение безопасности кровельных работ определены в Технических кодексах установившейся практики (ТКП) ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство» и в главе 32 Правил охраны труда при работе на высоте, утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь                                     от 28.04.2001 № 52. При не выполнении требований изложенных в данных нормативных документах приводит к несчастным случаям на производстве.

Крыша - это верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и (при бесчердачных крышах) теплоизолирующие функции. Кровля представляет собой верхний элемент крыши, предохраняющий здание от атмосферных воздействий. Кроме временной нагрузки в виде снега, давления ветра и т.д., конструкция крыши испытывает и постоянную нагрузку от собственного веса.

Если не принять соответствующих мер предосторожности, кровельные работы можно отнести к разряду одних из самых опасных.

Чаще всего несчастные случаи с работниками происходят по причинам падения с края крыши, через проемы в ней, сквозь хрупкие материалы крыши.

Безопасность кровельных работ должна быть обеспечена выполнением содержащихся в организационно-технологической документации (проект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР) и др.) следующих решений по охране труда:

- организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на рабочие места, меры безопасности при работе на крыше с уклоном;

- меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов;

- методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, порядок их складирования, последовательность выполнения работ.

Допуск работников на крышу здания для выполнения кровельных и других работ разрешается после осмотра прорабом (мастером) совместно с бригадиром (ответственным исполнителем) несущих конструкций крыши и ограждений.

Производство кровельных работ газопламенным способом следует осуществлять по наряду-допуску в соответствии с требованиями 4.11 ТКП 45-1.03-40 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и выполнением следующих требований безопасности:

- баллоны с газом должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;

- тележки и стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на поверхностях крыши, имеющих уклон до 20°. При выполнении работ на крышах с большим уклоном для стоек с баллонами необходимо устраивать специальные площадки;

- во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до отдельных баллонов - 5 м.

Запрещается держать в непосредственной близости от места производства работ с применением горелок легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы.

При применении в конструкции крыш горючих и трудногорючих утеплителей наклейка битумных рулонных материалов газопламенным способом разрешается только по устроенной на них цементно-песчаной или асфальтовой стяжке.

Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения.

Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по внутренним лестничным клеткам и оборудованным для подъема на крышу лестницам.

Запрещается использовать в этих целях пожарные лестницы.

Для прохода работников, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.

При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более независимо от уклона крыши, работники должны применять предохранительные пояса. Места крепления предохранительных поясов указываются в ППР и наряде-допуске.

Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок и труб, колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб, покрытию парапетов и сандриков, отделке свесов следует осуществлять с применением подмостей, люлек, автомобильных подъемников.

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровель краны малой грузоподъемности должны устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией изготовителя. Подъем грузов следует осуществлять в контейнерах или таре.

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные зоны, границы которых определяются в соответствии с приложением Б ТКП 45-1.03-40 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных ППР, 
с применением мер против их падения, в том числе от воздействия ветра.

Запас материалов не должен превышать сменной потребности.

Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструменты должны быть закреплены или убраны с крыши.

Порядок производства работ с применением мастик определяется в соответствии с требованиями раздела 8 ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство».

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т. п., следует подавать на рабочие места в готовом виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.

Не допускается использование для указанных работ приставных лестниц.

Несчастные случаи при выполнении кровельных работ можно свести к минимуму, если инструменты и инвентарь находятся в исправном состоянии; электрическая проводка ко всем видам потребителей тока заземлена; ручной инструмент исправен и применен по назначению. Во время работы с гаечным ключом надо применять ключ, отвечающий размеру гайки. Нельзя использовать различные прокладки между гранями гайки и ключа.

Рабочие места и проходы не должны загромождаться и должны быть достаточно освещены.

Заместитель начальника Кричевского

межрайонного отдела Могилевского

областного управления                                                                                 Клименков А.А.