Интернет-сайт Хотимского РИК

Требования по охране труда по эксплуатации электрических изгородей при выпасе крупного рогатого скота на пастбищах

Требования по охране труда по эксплуатации электрических изгородей при выпасе крупного рогатого скота на пастбищах содержатся в Правилах по охране труда при производстве продукции животноводства, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28.12.2007 № 89.

Электрические изгороди должны быть удалены от проезжих дорог не менее чем на 1 м. На проволоке электроизгороди в хорошо видимых местах должны быть укреплены постоянные предупредительные щитки с надписью «Осторожно! Электроизгородь!». Такие же щитки должны быть укреплены с интервалами 200 м вблизи дорог.

Электроизгородь, питающуюся от аккумуляторных батарей, запрещается подключать под напряжение электрической сети, предназначенной для освещения. К аппарату электроизгороди не допускается подключать источник питания, имеющий напряжение более указанного в паспорте.

Под проволокой электроизгороди необходимо периодически скашивать траву, предварительно отключив питание. Проволока электроизгородей не должна соприкасаться с металлическими предметами, не входящими в состав изгороди.

Технический осмотр электроизгороди и исправления в ней можно производить только после отключения напряжения. Работать без предохранительных приспособлений не допускается.

Не допускается вблизи электроизгороди организовывать места отдыха работников или выполнять какие-либо работы, не связанные с обслуживанием установки. Пешеходные дорожки, проходящие вблизи изгороди, необходимо перекрыть, а место входа внутрь изгороди следует четко обозначить указателем.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной инспекции труда                                                    С.Н. Горбаков