Интернет-сайт Хотимского РИК

Требования, предъявляемые при техническом освидетельствовании строительных подъемников

Требования по техническому освидетельствованию строительных подъемников установлены Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации строительных подъемников, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.01.2006 № 12/2 (далее - Правила).

В соответствии с главой 4 Правил техническое освидетельствование подъемника проводят с целью установить, что:

подъемник находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу, и соответствует требованиям эксплуатационных документов, технических нормативных правовых актов, Правил;

организация надзора и обслуживания подъемника соответствует требованиям Правил.

Техническое освидетельствование подъемника проводится согласно руководству по его эксплуатации владельцем или эксплуатирующей подъемник организацией. При отсутствии в руководстве по эксплуатации подъемника соответствующих указаний техническое освидетельствование проводится согласно требованиям настоящих Правил.

Проведение технического освидетельствования подъемника возлагается на лицо по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников и осуществляется при участии лица, ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии. Допускается проведение технического освидетельствования поручать другой организации по заключенному с этой организацией договору. Подъемники после их установки (монтажа) на новом месте (объекте) до пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. Полное техническое освидетельствование подъемника проводится также после его модернизации, замены и перепасовки канатов.

При полном техническом освидетельствовании подъемник должен подвергаться:

внешнему осмотру;

статическим испытаниям;

динамическим испытаниям;

испытаниям ловителей;

другим испытаниям, предусмотренным эксплуатационными документами.

При внешнем осмотре подъемника должны быть осмотрены и проверены:

механизмы, их тормоза;

электрооборудование и система управления;

устройства безопасности;

металлоконструкции и их сварные соединения, а также грузонесущие устройства и ограждения;

блоки, барабаны и канатоведущие шкивы;

состояние изоляции проводов и зануления (заземления) металлоконструкций и металлических нетоковедущих частей электрооборудования подъемника;

состояние рельсового пути (для передвижных подъемников);

состояние канатов и правильность их крепления;

состояние освещения и сигнализации.

Статические испытания проводятся с нагрузкой, превышающей номинальную грузоподъемность подъемника на:

50% - для люлек, грузовых подъемников при невыдвинутом грузонесущем устройстве;

25% - для грузовых подъемников при максимально выдвинутом грузонесущем устройстве.

Статические испытания подъемника проводятся следующим образом. Контрольный груз равномерно распределяется на настиле грузонесущего устройства грузового подъемника, люльки. Грузонесущее устройство грузового подъемника поднимается на высоту 0,1 - 0,15 м над уровнем нижней погрузочной площадки, люлька - на 0,5 м над уровнем земли и выдерживается в таком положении в течение 10 минут.

Подъемник считается выдержавшим статические испытания, если в течение 10 минут не произойдет смещение грузонесущего устройства грузового подъемника, люльки, не будет обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов, не будет нарушена устойчивость консолей люльки. Динамические испытания подъемника проводятся с целью проверки работоспособности механизмов и тормозов подъемника.

Динамические испытания подъемника проводятся при нахождении в грузонесущем устройстве грузового подъемника, люльки равномерно распределенного груза, на 10% превышающего грузоподъемность, путем неоднократного (не менее 3 раз) подъема и опускания груза с промежуточными остановками. При динамическом испытании грузовых подъемников, оборудованных устройством для подачи груза в проем здания, во время промежуточных остановок производят подачу груза внутрь проема здания.

Испытания ловителей (аварийных остановов) грузовых подъемников, выполняемые с перегрузкой на 10%, превышающей их грузоподъемность, проводят в соответствии с эксплуатационными документами. Испытание ловителей люльки проводят в соответствии с эксплуатационными документами нагрузкой, равной грузоподъемности люльки. После каждой перестановки люльки в пределах объекта на новое место перед началом ее подъема необходимо проверить правильность запасовки канатов и произвести испытание ловителей люльки. Результаты испытаний ловителей люльки отмечаются в вахтенном журнале.

Подъемники подвергаются полному техническому освидетельствованию не реже одного раза в 12 месяцев. Частичное техническое освидетельствование подъемника проводится после замены или ремонта механизма подъема, замены ловителей и ограничителей скорости, внесения изменений в электрическую схему, систему управления и устройства безопасности. Объем частичного технического освидетельствования должен обеспечить проверку работоспособности отремонтированных или замененных узлов, а также систем (схем), в которые были внесены изменения.

Результаты технического освидетельствования подъемника записываются в паспорт специалистом, его проводившим. Записью в паспорте подъемника, подвергнутого полному техническому освидетельствованию, должно подтверждаться, что подъемник отвечает требованиям настоящих Правил, находится в исправном состоянии, выдержал испытания и может быть разрешена его дальнейшая эксплуатация с указанием срока следующего полного технического освидетельствования. При полном техническом освидетельствовании вновь смонтированного подъемника запись в паспорте также должна подтверждать, что подъемник смонтирован и установлен в соответствии с настоящими Правилами и руководством по эксплуатации.

Подъемники, отработавшие нормативный срок службы, предусмотренный эксплуатационными документами, для определения возможности и условий их дальнейшей эксплуатации должны подвергаться экспертному обследованию (диагностированию) организацией-изготовителем или специализированными организациями.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной и инспекции труда                                               С.Н. Горбаков